| Общество с ограниченной ответственностью «Серафимовский опытный завод автоматики и телемеханики» www.sozait.ru |  | 452780, Республика Башкортостан Туймазинский р-н, с. Серафимовский ул. Индустриальная, д.10 тел.: +7(34782) 26-949 факс: +7(34782) 26-800 e-mail: sozait@sozait.ru |
| --- | --- | --- |

Опросный лист на изготовление

установки массоизмерительной транспортабельной АСМА-Т

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Адрес организации |  |
| Контактный телефон, факс |  |
| E-mail |  |
| Должность |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Количество оборудования по опросному листу |  |

| № п/п | Формулировка вопроса | Ответ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип транспортного средства: |  |  |  |  |
|  | Урал 4320-1911-40 |  |  |  |  |
|  | СЗАП-8357/011 |  |  |  |  |
| 2. | Дебит попутного нефтяного газа, при рабочих условиях, м3/сутки: |  |  |  |  |
|  | СВГ-160/80 (24…1920 м3 /сутки) |  |  |  |  |
|  | СВГ-160 (96…3840 м3 /сутки) |  |  |  |  |
|  | СВГ-400 (240…9600 м3 /сутки) |  |  |  |  |
|  | СВГ-800 (480…19200 м3 /сутки) |  |  |  |  |
|  | Возможна установка: |  |  |  |  |
|  | одной газовой линий | СВГ-160/80 | СВГ-160 | СВГ-400 | СВГ-800 |
|  | двух газовых линий | СВГ-160/80 и СВГ-400 |  | СВГ-160/80 и СВГ-800 |  |
|  | без счетчиков на газовой линии # (отсутствие необходимости измерения расхода газа) |  |  |  |  |
| 3. | Сероводород (да / нет) (если сероводород имеется указать его процентное содержание) |  |  |  |  |
| 4. | Влагомер: |  |  |  |  |
|  | ВОЕСН ООО «БОЗНА», г. Бугульма |  |  |  |  |
|  | ВСН-2-50 НПП «Нефтесервисприбор», г. Саратов |  |  |  |  |
| 5. | Дополнительные требования: |  |  |  |  |

Характеристики измеряемой среды, основные технические и метрологические данные

установки массоизмерительной транспортабельной АСМА-Т по ТУ 39-00137093-023-94

| № п/п | Характеристики | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСМА-Т-03 | АСМА-Т-05 |
| 1. | Характеристика измеряемой среды: |  |  |
| 1.1 | Измеряемая среда | жидкость (нефтеводогазовая смесь) |  |
| 1.2 | Рабочее давление, МПа | до 4,0 |  |
| 1.3 | Вязкость, сСт | до 500 |  |
| 1.4 | Содержание воды, % объемные | до 99 |  |
| 1.5 | Содержание парафина, %, массовых | до 6,0 |  |
| 1.6 | Содержание серы, % массовые | до 2,0 |  |
| 1.7 | Содержание мехпримесей, % массовые | до 0,25 |  |
| 1.8 | Температура, °С | от-10 до+50 |  |
| 2. | Основные технические и метрологические данные установок: |  |  |
| 2.1 | Диапазон измерения дебита скважин: |  |  |
|  | предел измерения по жидкости, т/сут. | от 0,1 до 400 |  |
|  | по газу, при максимальном дебите нм3/сут. (в зависимости от типа и количества, применяемых в конкретной установке, приборов) | до 300 000 |  |
|  | по обводненности, % объемных | от 0 до 100 |  |
| 2.2 | Погрешность измерения массы жидкости, %, не более | 2,0 |  |
| 2.3 | Погрешность определения среднесуточного дебита, %, не более: |  |  |
|  | по жидкости | 2,5 |  |
|  | по попутному нефтяному газу | 5,0 |  |
|  | по обводненности при содержании воды в нефти 0-60% | 2,5 |  |
|  | при содержании воды в нефти 60-100% | 4,0 |  |
| 2.4 | Количество скважин, подключаемых к установке | 1 | 1 |
| 2.5 | Потеря давления при максимальном расходе жидкости, МПа, не более | 0,025 |  |
| 2.6 | Габаритные размеры и масса установки: |  |  |
|  | длина, мм | 9860 | 8500 |
|  | ширина, мм | 2500 | 2500 |
|  | высота, мм | 3960 | 3990 |
|  | масса, кг, не более | 16500 | 12500 |
| 2.7 | Класс помещений установки по ПУЭ: |  |  |
|  | технологического отсека | В-Iа |  |
|  | аппаратурного отсека | обыкновенное П-IIа |  |
| 2.8 | Параметры питания электрических цепей: |  |  |
|  | род тока | переменный |  |
|  | напряжение, В | 380/220 |  |
|  | допустимое отклонение напряжения, % | от – 15 до + 10 |  |
|  | частота переменного тока, не более | 50 ±1 |  |
|  | установленная мощность, кВА, не более | 20 |  |
| 2.9 | Температура окружающего воздуха, °С | от -43 до +50 |  |
| 2.10 | Содержание сероводорода и агрессивной пластовой воды, вызывающие коррозию, мм/год, не более | 0,35 |  |

Пример записи при заказе

Установка  АСМА – Т – 03  - 400 – 300          ТУ 39 – 00137093 – 023 – 98

Установка  АСМА – Т – 05  - 400 – 300

а	     б     в       г        д

а) товарный знак;

б) транспортабельный вариант;

в) обозначение транспортного средства;

г) максимальный дебит по жидкости скважины, т/ сут.;

д) максимальный дебит  по газу скважины, приведенный к нормальным условиям

(в соответствии с требованиями ГОСТ 2939, температура 20ºС, давление 760 мм.рт.ст., влажность 0) х103 м3/сутки.

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)